昆明市呈贡区第一中学

2026年机器人竞赛器材升级及3D打印机设备采购

询价通知书

采购人：昆明市呈贡区第一中学

2026年05月

目 录

第一章 询价公告	1

一、项目基本情况	1

二、申请人的资格要求	1

三、提交响应文件截止时间、地点及份数	2

四、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系	2

第二章 采购需求	1

第三章 响应文件格式	15

格式1：询价报价一览表	16

格式2：报价明细表	17

格式3：供应商资格证明文件	18

格式4：法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书	20

格式5：构成响应文件的其他资料	22

格式6：供应商基本情况表	23

第四章 询价程序和评审方法	24

- 询价公告

项目概况

昆明市呈贡区第一中学2026年机器人竞赛器材升级及3D打印机设备采购项目的供应商应于2026年05月14日10时00分（北京时间）提交响应文件。

## 一、项目基本情况

1.项目名称：昆明市呈贡区第一中学2026年机器人竞赛器材升级及3D打印机设备采购

2.预算金额：¥49794.00元（大写：肆万玖仟柒佰玖拾肆元整）

3.最高限价：¥49794.00元（大写：肆万玖仟柒佰玖拾肆元整）

4.采购方式：询价采购

5.采购需求：1.采购2026 MakeX Explorer 器材升级包；2.2026 MakeX Explorer 场地套装升级包；3.WhalesBot 2026赛项“文明破晓”竞赛场地；4.WhalesBot 2026赛项“文明破晓”器材升级包；5.WhalesBot 2026赛项“星际迷途”竞赛场地；6.RGB灯配件包；7.BrainAI智能机械手升级套件；8.多色套装3D打印机；9.多色套装3D打印机耗材。

注：本项目共设共一个标段，供应商必须对本项目所有内容进行完整报价，不得出现缺项、漏项或无报价的情况，否则响应文件将按无效处理。具体要求等详见本采购文件第二章《采购需求》。

6.交货期：自合同签订之日起10个日历天内交货。

7.交货地点：采购人指定地点。

8.质保期：2年。

## 二、申请人的资格要求

### 1.资质要求：供应商须在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力，提供市场监督管理部门核发的有效的三证合一营业执照（提供复印件）。

### 2.其他要求：供应商没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题。信誉良好，在经济活动中无重大违法违规行为，财务会计资料无虚假记载、银行和税务信用评价系统中无不良记录；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）。

### 3.本项目不接受联合体投标（提供书面声明）。

### 4.资格审查方式：资格后审。

## 三、提交响应文件截止时间、地点及份数

1.提交响应文件截止时间：2026年05月14日10:00（北京时间）；

2.提交响应文件地点：昆明市呈贡区第一中学弘毅楼五楼会议室；

3.响应文件提交份数：响应文件正本壹份，副本壹份，电子版壹份（U盘随纸质响应文件一起封装递交）。供应商应将正、副本及电子版响应文件一起包装并加以密封，并在封贴处盖密封章（或公章）。

## 四、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

名    称：昆明市呈贡区第一中学

地    址：昆明市呈贡区双龙路90号

联 系 人：祁老师

联系方式：15687117327

- 采购需求

| 序号 | 设备名称 | 参数介绍 | 数量 | 单位 | 最高单价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026 MakeX Explorer 器材升级包 | 一、产品组成：180直流减速电机、MS-1.5A 舵机、MECDS-150舵机、AI Camera、金属结构件、五金件、轮类、地图、工具等； 二、产品规格： 1、180 直流减速电机 1）工作电压范围 5-12V DC 2) 空载电流 ≤140mA at 5V/≤160mA at 12V 3) 空载速度 119±10%RPM at 5.0V / 295±10%RPM at 12V 4) 堵转扭矩 ≥2.5kgf·cm at 5.0V 5) 扭力磅测试 ≥5.5kgf·cm at 12V 6) 堵载电流 ≤1.0A at 5V / ≤2.5A at 12V 7) 输出轴向间隙 0.1-0.3mm 8) 齿轮虚位 ≤ 2° 9) 传动比 39.43/1 10) 重量 75.0± 2g" 2、MS-1.5A舵机 1）出厂舵盘安装：有 2）快速拆装：支持（基于燕尾槽结构的快速拆卸及安装） 3）兼容：金属部件及乐高 4）物理限位：无 3、AI Camera AI Camera是一款全新的AI视觉模块，专为K-12阶段的人工智能教学设计，满足从基础编程教学到高级AI模型训练的多种应用需求。该模块将作为教育工具生态系统的核心组成部分，能够与现有的编程机器人和平台（如mBot2、CyberPi）无缝集成，提供一站式的AI教育解决方案 1）核心功能：-线路追踪、人脸识别/检测、视频录制、颜色识别、QR/AprilTag 识别、物体分类、物体检测、人脸识别、姿态识别、语音识别，拍照 2）CPU: 1GHz RISC-V C906 处理器 3）NPU: 1TOPS@INT8， 支持 BF16 模型，算子支持丰富，支持常见模型比如 Mobilenetv2, YOLOv5, YOLOv8等 4）内存: 256MB DDR3 5) 存储: 32GB TF卡 6) 摄像头: 标配12M无畸变摄像头（可手动调焦） 7) 屏幕: 2.4 寸高清 IPS 电容触摸屏， 分辨率 640x480 8) 音频输出:板载PA功放 + 1W 喇叭 9) 音频输入:板载模拟硅麦，可直接收音 10) 网络: 板载 WiFi6 模组 11) USB:Type-C USB2.0，支持 USB 摄像头 12) IO 接口 2*mBuild接口，1*I2C接口、1*UART接口、2*PWM接口。 13) 按键:1 x 学习按键 + 1 x 三向拨动开关 按键 + 1 x 电源开关 14) LED:照明 LED 15) 工艺：注塑+磨砂半透明外壳， 1/4 英寸标准螺纹固定孔 16) IMU:板载六轴 IMU 传感器（三轴加速度+三轴角速度） 17) 尺寸:70*54*21mm（长*宽*厚） 4、金属结构件 1）包含金属梁不少于14种，数量不少于40个； 2）包含金属支架类不少于4种，数量不少于16个； 3）包含金属连接片及连杆类不少于11种，数量不少于48个。 | 3 | 套 | 3999 |
| 2 | 2026 MakeX Explorer 场地套装升级包 | 一、产品参数： 扁铝1550-120 ≥ 2 扁铝1550-293 ≥ 8 扁铝1550-960 ≥ 12 八棱柱4040-250 ≥ 4 八棱柱4040-600 ≥ 4 八棱柱封盖 ≥ 8 三卡锁 ≥ 20 球（蓝色）70mm ≥ 6 球（红色）70mm ≥ 6 EVA弹射球（黄色） ≥ 14 120mm黄色EVA方块 ≥ 4 滑轨双孔梁080-蓝色 ≥ 20 M4*8组合螺丝 ≥ 165 70mm红色EVA方块 ≥ 17 70mm蓝色EVA方块 ≥ 17 70mm黄色EVA方块_V1.1 ≥ 3 滑轨双孔梁016-蓝色 ≥ 20 高速钢螺丝刀3mm(黑色手柄) ≥ 1 合格证标签 ≥ 1 双面布基胶带 ≥ 1 地图 ≥ 1 扁铝1550-560 ≥ 12 铁网596mmX596mm ≥ 1 三角隔水密封条 5m ≥ 1 无盖透明正方盒 120mm ≥ 4 视觉标签贴纸 ≥ 8 骰子贴纸 ≥ 1 红黑护栏板 ≥ 4 蓝黑护栏板 ≥ 4 中央得分区底板 ≥ 1 策略道具放置板 ≥ 4 视觉方盒分隔板 ≥ 1 固定大弹舱护栏板 ≥ 2 红方大弹舱前板 ≥ 1 蓝方大弹舱前板 ≥ 1 大弹舱通用隔板 ≥ 8 大弹舱通用后板 ≥ 2 固定小弹舱护栏板 ≥ 2 小弹舱前板 ≥ 2 小弹舱隔板 ≥ 8 小弹舱后板 ≥ 2 视觉标签挂板 ≥ 8 | 1 | 套 | 4200 |
| 3 | WhalesBot 2026赛项 “文明破晓”竞赛场地 | 1、该套装包含2026年活动场地任务模型零件（不少于359个），可搭建8组任务模型：指南针、造纸术、火药、活字印刷、地动仪、金字塔、长城、以及一种障碍物，配有固定场地任务模型专用魔术贴。 2、包含2026年活动专用场地纸1张（尺寸2.16米*1.2米），单独包装。 包含任务模型贴图1套 | 1 | 套 | 2580 |
| 4 | WhalesBot 2026赛项 “文明破晓”器材升级包 | 1、传感器：V3点阵屏1个；NFC读卡模块1个。 2、结构件：种类不少于5种类（其中包含全向轮），数量不少于33个。 3、线材：2根双头RJ11线。。 1、执行器：单吸盘气泵系统1套 2、结构件：4种共20件，包含：2倍销10个，1.5倍销10个 | 3 | 套 | 1000 |
| 5 | WhalesBot 2026赛项 “星际迷途”竞赛场地 | 1、该套装包含2026年活动场地任务模型零件（不少于326个），可搭建7个任务模型：发送信号、获取通讯模组、调整配重、调节温度、资源分配、与两个能源收集，配有固定场地任务模型专用魔术贴。 2、包含2026年活动专用场地纸1张（尺寸2.16米*1.2米），单独包装。 包含任务模型贴图1套 | 1 | 套 | 2580 |
| 6 | RGB灯配件包 | 1、传感器：V3RGB灯1个 2、结构件：种类不少于2种，数量不少于10个。 | 3 | 套 | 300 |
| 7 | BrainAI智能机械手升级套件 | 一、功能描述： 超能实验室套装，通过动手搭建、图形化编程可以实现不同任务的学习。 二、配置要求： 该套件包含手指零件（含指节、指尖组件）、舵机、舵机线、面包板、传感器、遥控器等零件，零件总数不少于273个。 三、技术参数： 1、机体材料：ABS、PC、硅胶 2、主机参数： ·锂离子电池 3.6V 3200mAh ·输入电压：5V2A ·充电温度：+1~43 deg.C. ·工作温度：：-15~50 deg.C ·工作频率：48Mhz ·接口：6路舵机接口，5路普通传感器接口，1路高级传感器接口，1路USB-typc接口，2路电机接口 ·指示灯：6路RGB传感器指示灯，1路电源指示灯 ·A-F：output,3.3V±5%,with 500mA OVP；output,5V±5%,with 500mA OVP ·M1-M：2output,3.4V~4.2V,with 680mA OVP ·S1-S6：output,5.4V±5%,with 500mA OVP 3、舵机参数： ·舵机型号：DS-S006-9g ·舵机扭矩：≥1.2kgm.cm ·工作电压：5.4V 四、包装：尺寸:39.7cm*18.2cm*24.4cm；重量:2kg；材质:芯纸 五、认证：GB9254.1-2021，GB4943.1-2022 | 3 | 套 | 4580 |
| 8 | 多色套装3D打印机 | 一、基本信息 成型技术：熔融沉积（FDM/FFF） 机身尺寸：≤392 × 406 × 478 mm 机身材质：框架（塑胶 + 钢材），外壳（塑胶、玻璃、金属）Bambu Lab 净重：单机 ≤15.25 kg；多色套装 ≤18.88 kg 二、打印尺寸（双喷嘴） 主热端（单喷嘴）：256 × 256 × 260 mmBambu Lab 辅助热端（单喷嘴）：235.5 × 256 × 256 mmBambu Lab 双喷嘴交集：235.5 × 256 × 256 mmBambu Lab 双喷嘴并集：256 × 256 × 260 mmBambu Lab 三、运动与速度 最大打印速度：1000 mm/s 典型打印速度：200–600 mm/s（依材料 / 模型） 运动架构：CoreXY，配振动补偿 挤出系统：主喷嘴直驱（PMSM 伺服），辅助喷嘴远近程复合 四、温度能力 喷嘴温度：最高 300℃（双喷嘴均为硬化钢） 热床温度：最高 120℃（纹理 PEI 板） 腔体温度：最高 65℃（主动腔温控制） 冷却系统：双风道闭环冷却，含外排风扇与三级空气过滤（G3+H12 + 活性炭），UL2904 认证 五、喷嘴与多色系统（AMS 2 Pro） 配置：双喷嘴（主 + 辅助），支持双色 / 双材料（如 PLA+TPU、主体 + 支撑） 多色套装：标配 AMS 2 Pro 自动供料系统（4 料位，带烘干，支持 4 色 / 材料自动切换） 喷嘴材质：硬化钢，兼容普通及含玻纤 / 碳纤耗材Bambu Lab 六、耗材支持 主喷嘴：PLA、PETG、ABS、ASA、TPU、PET、PA、PC、PVA 及碳纤 / 玻纤增强材料Bambu Lab 辅助喷嘴：PLA、PETG、ABS、ASA、AMS 专用 TPU、PET、PA、PC、PVA 及部分增强材料Bambu Lab 七、传感器与智能 传感器：≥31 组（温度、断料、堵料、翘边、裹头、平台校准等） AI 视觉：工具头摄像头（1600×1200）+ 实况摄像头（1920×1080），支持打印前扫描、过程监测、异常暂停Bambu Lab 安全：断电续打、断料续打、缠料检测、耗材余量监测（配合 AMS）Bambu Lab 八、控制与连接 屏幕：≥5 英寸触摸屏（1280×720）Bambu Lab 通讯：Wi-Fi 5G/2.4G、Bambu-Bus、U 盘打印Bambu Lab 软件：Bambu Studio 2.0（双喷嘴优化）、Bambu Handy App、MakerWorld 模型库 噪音：静音模式 ＜ 50 dB | 1 | 套 | 5999 |
| 9 | PLA Basic红色1kg | 一、基础信息 线径：1.75 mm ± 0.03 净重：1 kg / 卷Bambu 料盘：ABS，直径 200 mm、高 67 mm，空盘重 250 g 特色：内置 RFID 芯片，AMS 自动识别参数 二、打印参数（官方推荐） 喷嘴温度：190–230 °C（常用 200–210 °C） 热床温度：35–45 °C（纹理 PEI 板，可涂胶） 腔体温度：25–45 °C 冷却风扇：100% 开启 最大打印速度：＜300 mm/s（官方测试最高 258 mm/s） 干燥条件：50 °C，8 小时（打印前） 存储环境：湿度＜20% RH，密封 + 干燥剂 三、物理性能 密度：1.24 g/cm³ 熔点：160 °C 维卡软化点：57 °C 热变形温度（0.45 MPa）：57 °C 熔体流动指数：42.4 ± 3.5 g/10 min（210 °C/2.16 kg） 四、机械性能（ISO 标准） 拉伸强度：35 ± 4 MPa 断裂伸长率：12.2 ± 1.8 % 弯曲强度：76 ± 5 MPa 弯曲模量：2750 ± 160 MPa 简支梁冲击强度：7.9 ± 1.2 kJ/m² | 4 | 卷 | 69 |
|  | PLA Basic黄色1kg |  | 4 | 卷 | 69 |
|  | PLA Basic深蓝1kg |  | 4 | 卷 | 69 |
|  | PLA Basic绿色1kg |  | 4 | 卷 | 69 |
|  | PLA Basic紫色1kg |  | 4 | 卷 | 69 |
|  | PLA Basic橙色1kg |  | 4 | 卷 | 69 |
|  | PLA Basic银色1kg |  | 4 | 卷 | 69 |
|  | PLA Basic白色1kg |  | 6 | 卷 | 69 |
|  | PLA Basic黑色1kg |  | 6 | 卷 | 69 |
|  | PLA Silk丝绸金（含料盘） | 一、基础信息（含料盘） 产品型号：A06-Y1-1.75-1000-SPL 线材直径：1.75 mm ± 0.03 mm 线材净重：1 kg 料盘材质：ABS（耐温 70 °C） 料盘尺寸：直径 200 mm × 高度 67 mm 料盘重量：约 250 g（空盘） 总重（含盘）：约 1.25 kg 特色：内置 RFID 芯片，AMS/AMS Lite 自动识别参数；金属丝绸光泽，层间附着力强化 二、推荐打印参数 喷嘴温度：210–240 °C（常用 215–225 °C） 热床温度：35–45 °C（纹理 PEI 板，可涂胶） 腔体温度：25–45 °C 冷却风扇：80%–90%（避免光泽减弱） 外壁打印速度：≤50 mm/s（保障最佳光泽） 最大打印速度：＜250 mm/s 干燥条件：55 °C，8 小时（打印前烘干） 存储环境：湿度＜20% RH，密封 + 干燥剂保存 三、物理性能 密度：1.27 g/cm³ 熔点：158 °C 玻璃化温度：57 °C 维卡软化点：66 °C 热变形温度（1.8 MPa）：56 °C 熔体流动指数：14.5 ± 1.2 g/10 min（210 °C/2.16 kg） 四、机械性能（ISO 标准） 拉伸强度（X-Y）：33 ± 4 MPa 拉伸强度（Z）：25 ± 4 MPa 断裂伸长率（X-Y）：2.8 ± 0.6 % 弯曲强度：75 ± 4 MPa 弯曲模量：2460 ± 150 MPa 简支梁冲击强度：18.5 ± 1.6 kJ/m² | 2 | 卷 | 79 |
|  | PLA Silk丝绸银（含料盘） |  | 2 | 卷 | 79 |
|  | PLA Silk丝绸白（含料盘） |  | 2 | 卷 | 79 |
|  | PLA Silk糖果红（含料盘） |  | 2 | 卷 | 79 |
|  | PLA Silk丝绸白（含料盘） |  | 2 | 卷 | 79 |
|  | PLA Silk丝绸钛灰（含料盘） |  | 2 | 卷 | 79 |
|  | PLA Silk丝绸天空蓝（含料盘） |  | 2 | 卷 | 79 |
|  | PLA Silk丝绸渐变金粉（含料盘） | 一、基础信息（含料盘） 线径：1.75 mm ± 0.03 mm 线材净重：1 kg / 卷 料盘材质：ABS（耐温 70 °C） 料盘尺寸：直径 200 mm × 高度 67 mm 空盘重量：约 250 g 总重（含盘）：约 1.25 kg 特色：内置 RFID 芯片，AMS 自动识别；丝绸光泽 + 动态双色渐变，旋转模型呈现不同金粉过渡效果 二、推荐打印参数（官方） 喷嘴温度：210–230 °C（常用 215–225 °C） 热床温度：40–50 °C（纹理 PEI 板，可涂胶） 腔体温度：25–45 °C 冷却风扇：80%–90%（避免光泽减弱） 外壁打印速度：≤50 mm/s（保障渐变均匀 + 光泽） 最大打印速度：＜250 mm/s 干燥条件：55 °C，8 小时（打印前烘干） 存储环境：湿度＜20% RH，密封 + 干燥剂 三、物理性能 密度：1.26 g/cm³（典型值） 熔点：158 °C 玻璃化温度：57 °C 维卡软化点：56 °C 热变形温度（1.8 MPa）：50 °C 熔体流动指数：15.0 ± 1.5 g/10 min（210 °C/2.16 kg） 四、机械性能（ISO 标准，典型值） 拉伸强度（X-Y）：34 ± 3 MPa 拉伸强度（Z）：24 ± 3 MPa 断裂伸长率（X-Y）：3.0 ± 0.5 % 弯曲强度：74 ± 4 MPa 弯曲模量：2450 ± 150 MPa 简支梁冲击强度：17.0 ± 1.5 kJ/m² | 2 | 卷 | 89 |
|  | PLA Silk丝绸渐变蓝粉（含料盘） |  | 2 | 卷 | 89 |
|  | PLA Silk丝绸渐变马卡龙（含料盘） |  | 2 | 卷 | 89 |
|  | PLA Metal金属咖啡金（含料盘） | 一、基础信息（含料盘） 颜色 / 色号：金属咖啡金（Copper Brown），13800 线材直径：1.75 mm ± 0.03 mm 线材净重：1 kg 料盘材质：ABS（耐温 70 °C） 料盘尺寸：直径 200 mm × 高度 67 mm 空盘重量：约 250 g 总重（含盘）：约 1.25 kg 特色：内置 RFID 芯片，AMS 自动识别；无金属粉末，高光泽金属质感，层间附着力强 二、推荐打印参数（官方） 喷嘴温度：200–230 °C（常用 215–225 °C） 热床温度：35–45 °C（纹理 PEI 板，可涂胶） 腔体温度：25–45 °C 冷却风扇：0%–50%（风扇过强会降低金属光泽） 外壁打印速度：≤50 mm/s（保障金属光泽细腻） 最大打印速度：＜200 mm/s 干燥条件：55 °C，8 小时（打印前烘干） 存储环境：湿度＜20% RH，密封 + 干燥剂 三、物理性能（官方典型值） 密度：1.25 g/cm³ 熔点：160 °C 玻璃化温度：57 °C 维卡软化点：62 °C 热变形温度（1.8 MPa）：62 °C 熔体流动指数：38.6 ± 3.7 g/10 min（210 °C/2.16 kg） 四、机械性能（ISO 标准，官方典型值） 拉伸强度（X-Y）：42.5 ± 1.0 MPa 拉伸强度（Z）：32.7 ± 1.0 MPa 断裂伸长率（X-Y）：4.5 ± 0.5 % 弯曲强度：66 ± 3 MPa 弯曲模量：2134 ± 30 MPa 简支梁冲击强度：48.2 ± 2.5 kJ/m² | 2 | 卷 | 139 |
|  | 高温料盘 | 一、基础规格 型号：RSP002 颜色：黑色 外径：200 mm（公差 -3 / +2 mm，即 197–202 mm） 宽度：63 mm 中孔内径：52 mm（适配 AMS/AMS Lite 转轴） 纸轴内径：80 mm 净重：约 250 g 外观：多孔镂空设计，两片式可拆分结构，带收卷卡扣 适配耗材：1.75 mm 线材，标准 1 kg 卷 二、材质与耐温 材质：ABS+PC 复合硬质塑料 耐温上限：≤90°C（支持 AMS 2 Pro 高温烘干） 特性：高强度、耐高温、低形变，适配高温耗材烘干场景 安全认证：RoHS 环保认证 三、RFID 与兼容性 芯片：内置 RFID，AMS/A1C/P2SC/X1/P1 自动识别耗材信息 适配耗材类型：PLA、PETG、ABS、ASA、PA6-GF、ABS-GF、PAHT-CF、PET-CF、PA6-CF、PC、TPU 等 供料系统兼容性：AMS / AMS Lite / AMS 2 Pro / AMS HT 即插即用 复用性：可重复装料，支持无盘耗材二次卷绕 承重：≥1.2 kg（适配 1 kg 耗材 + 余量） | 8 | 个 | 15 |

第三章  响应文件格式

响应文件封面

昆明市呈贡区第一中学

2026年机器人竞赛器材升级及3D打印机设备采购

响 应 文 件

供应商名称：                     (盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人：                    （签字）

日期：      年   月   日

格式1：询价报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 总价 （元） | 小写： 大写： |
| 交货期 |  |
| 交货地点 |  |
| 质保期 |  |
| 备注 |  |

供应商名称：                     (盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人：                    （签字）

日期：      年   月   日

格式2：报价明细表

| 序号 | 项目（产品）名称 | 品牌 | 型号和规格 | 生产制造商名称、国别 | 数量 | 计量单位 | 单价 （元） | 合计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（总报价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：                     (盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人：                    （签字）

日期：      年   月   日

## 格式3：供应商资格证明文件

### 1.资质要求：供应商须在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力，提供市场监督管理部门核发的有效的三证合一营业执照（提供复印件）。

### 2.其他要求：供应商没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题。信誉良好，在经济活动中无重大违法违规行为，财务会计资料无虚假记载、银行和税务信用评价系统中无不良记录；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）。

书面声明

致昆明市呈贡区第一中学：

我公司没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题。信誉良好，在经济活动中无重大违法违规行为，财务会计资料无虚假记载、银行和税务信用评价系统中无不良记录；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此声明。

供应商名称（盖单位公章）：

日期：    年  月  日

### 3.本项目不接受联合体投标（提供书面声明）。

书面声明

致昆明市呈贡区第一中学：

我公司参加“昆明市呈贡区第一中学2026年机器人竞赛器材升级及3D打印机设备采购”项目以非联合体投标。

特此声明。

供应商名称（盖单位公章）：

日期：    年  月  日

格式4：法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书

格式4-1：法定代表人身份证明书

供应商名称：                           。

单位性质：                             。

成立时间：        年      月       日

经营期限：

姓名：             性别：              年龄：             职务：

系（供应商名称）      的法定代表人。

特此证明。

供应商名称：                     (盖单位公章)

日期：      年   月   日

注:

1. 法定代表人提交响应文件的，应提供本人居民身份证（如非中国国籍应提供护照）原件交由工作人员现场登记。

2. 附法定代表人居民身份证复印件。

格式4-2：法定代表人授权委托书

本授权书声明：  （供应商全称） 的法定代表人代表本公司授权（委托代理人姓名）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关（项目名称）项目（项目编号：           ）的询价，以本单位名义参加。代理人在本项目询价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予承认。

代理人无转委托权。

供应商全称（盖单位公章）：

法定代表人（签字）：

代理人（签字）：

代理人联系电话：

日期：      年   月   日

注:

1.委托代理人提交响应文件的，应提供本人居民身份证（如非中国国籍应提供护照）原件交由工作人员核验。

2.附委托代理人居民身份证复印件。

格式5：构成响应文件的其他资料

1.第五章《采购需求》中要求提供的其他资料；

2.询价通知书中所涉及到的相关资料及证明文件或供应商认为必须提供的其他相关资料。

格式6：供应商基本情况表

（请供应商如实填写本表信息）

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 营业执照注册号 （或统一社会信用代码） |  |  |  |
| 注册资金 |  | 邮政编码 |  |
| 所属行业 |  | 从业人员 |  |
| 营业收入 |  | 资产总额 |  |
| 公司成立日期 |  | 企业网站网址（如有） |  |
| 企业电话 |  | 通讯地址 |  |
| 公司简介 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 公司拥有资质证书 |  |  |  |

第四章  询价程序和评审方法

| 条款号 |  | 审查内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 资格审查 | 1.资质要求：供应商须在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力，提供市场监督管理部门核发的有效的三证合一营业执照（提供复印件）。 2.其他要求：供应商没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题。信誉良好，在经济活动中无重大违法违规行为，财务会计资料无虚假记载、银行和税务信用评价系统中无不良记录；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）。 |
| 1.2 | 评审方法 | - 询价小组依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查。 - 通过资格审查的供应商，询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，报价相同的，依次按主要技术指标高优先，采购劳动关系和谐企业、新兴业态企业的产品或服务优先的顺序排列，排列各供应商的次序并编写评审报告。评审报告应当由询价小组全体人员签字认可。 |